國立台灣戲曲學院藝文中心

彩演劇場技術資料手冊

目錄                                                   頁次

- 基本資料  -------------------------------------------  3

2. 舞台資料  -------------------------------------------  3

3. 燈光資料  -------------------------------------------  6

4. 音響資料  -------------------------------------------- 9

5. 空間資訊  -------------------------------------------- 9

6. 交通資訊  -------------------------------------------- 9

7. 技術操作通則  --------------------------------------- 10

一、基本資料

(1) 場地資訊：

地址：11648 台北市木柵路三段66巷8之1號

網址：http://b008.tcpa.edu.tw/bin/home.php

電話：(02)2796-2666分機1634

傳真：(02)2790-4148

(2) 聯絡方式

| 聯絡人 | 分機 | 洽詢事項 | 電子郵件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高至謙 | 2544 | 技術諮詢服務 | kao8932@gmail.com |
| 劉宛霖 | 1634 | 場地租借 | a56273389@tcpa.edu.tw |

二、舞台資料

(1) 舞台型式：鏡框式舞台

舞台表面處理：黑/白雙面舞蹈地板、紫色地毯、紅色地毯。

(2) 舞台尺寸及相關距離資料                                (單位:公分)

鏡框開口 ----------------------------------------------- 1277cm

舞台鏡框線至大幕距離 ------------------------------------- 69cm

舞台鏡框線至後牆距離 ------------------------------------ 890cm

舞台中心至舞台右牆距離 ---------------------------------- 700cm

舞台中心至舞台左牆距離 ---------------------------------- 700cm

(3) 懸吊系統

電腦控制捲揚機吊桿系統(電動吊桿)：總計7桿

電動捲揚機吊桿操作位置位於左側舞台

(4)吊桿位置、行程及規格                (載重單位：公斤  距離單位：公分)

| 編號 | 吊桿名稱 | 到PL距離 | 操作形式 | 高點 | 吊桿長度 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 鏡框前燈桿 | -418 | 電動 | 589 | 1150 |  |
| PL | 舞台鏡框線 | 0 | --- |  | --- |  |
| 1 | 眉幕 | 30 | 電動 | 413 | 1360 |  |
| 2 | 第一道翼幕 | 42 | 固定式 |  | 150 |  |
| 3 | 升降大幕 | 55 | 電動 | 439 | 1360 |  |
| 4 | 第一道燈光桿 | 126 | 手動 | 467 | 1150 |  |
| 5 | 第二道翼幕 | 145 | 固定式 |  | 150 |  |
| 6 | 第一道沿幕 | 170 | 手動 | 440 | 1150 |  |
| 7 | 第二道燈光桿 | 216 | 手動 | 467 | 1150 |  |
| 8 | 第一道空桿 | 269 | 手動 | 516 | 1150 |  |
| 9 | 第三道燈光桿 | 296 | 手動 | 467 | 1150 |  |
| 10 | 第三道翼幕 | 315 | 固定式 |  | 150 |  |
| 11 | 第二道沿幕 | 332 | 手動 | 440 | 1150 |  |
| 12 | 第二道空桿 | 371 | 手動 | 516 | 1150 |  |
| 13 | 第四道燈光桿 | 412 | 手動 | 467 | 1150 |  |
| 14 | 中隔幕 | 465 | 電動 |  | 1230 |  |
| 15 | 第四道翼幕 | 479 | 固定式 |  | 150 |  |
| 16 | 第三道沿幕 | 519 | 手動 | 440 | 1150 |  |
| 17 | 第三道空桿 | 551 | 手動 | 516 | 1150 |  |
| 18 | 第五道燈光桿 | 582 | 手動 | 467 | 1150 |  |
| 19 | 第五道翼幕 | 597 | 固定式 |  | 150 |  |
| 20 | 第四道空桿 | 612 | 手動 | 516 | 1150 |  |
| 21 | 升降背黑幕 | 637 | 電動 | 450 | 1170 |  |
| 22 | 天幕白 | 682 | 電動 | 497 | 1210 | 不可降桿 |
| 23 | 對開背黑幕 | 732 | 電動 |  | 1300 |  |

(5) 舞台布幕規格                                         (單位:公分)

| 項目 | 規格 |  | 數量 | 顏色 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 寬 | 高 |  |  |  |
| 升降大幕 Main Curtain | 1302 | 571 | 1組 | 黑色 | 電動 |
| 沿幕 Border | 1134 | 65 | 3片 | 黑色 | 手動 |
| 翼幕 Leg | 150 | 575 | 5片 | 黑色 | 固定式 |
| 中隔幕 Travel Curtain | 1240 | 574 | 1組 | 黑色 | 電動 (左舞台) |
| 天幕(黑) Cyclorama | 1000 | 580 | 1片 | 黑色 | 電動 |

(6) 道具布景出入口

1個

正門出入口 176cm x 202cm(寬x高)

(7) 舞臺工作注意事項

1. 舞臺地板禁止黏貼雙面膠，若有破損依合約協定賠償。

2. 非經技術組同意不可擅自操作任何機械或控制器。

3. 演出人員需隨時保持舞臺區之清潔與整齊。

4. 舞臺及觀眾席嚴禁吸煙、嚼檳榔、進食、飲用飲料。

5. 演出結束時應配合技術組之指導復原舞臺。

三、燈光系統

(1) 控制室位置：位於二樓

(2) 控制器廠牌及型號：ETC Element(含Monitor)                                     (3) 調光器廠牌及型號：S.M.I Dimmer 48CH 110V 2400W/每迴路

(4) 水銀燈工作燈：位於左舞台配電箱右側、觀眾席區牆壁

(5) 外接電源：

3相4線+G 110V/208V 50安培可於左舞台後方接電

3相4線+G 110V/208V 30安培可於燈控室接電使用

(6)燈具清單

| 燈具名稱 | 廠牌/型號 | 燈泡規格 | 數量 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Source Four 5˚ | ETC | 750W/110V | 2 | 含色夾 |
| Source Four 19˚ | ETC | 750W/110V | 7 | 含色夾 |
| Source Four 26˚ | ETC | 750W/110V | 38 | 含色夾 |
| Source Four 36˚ | ETC | 750/110V | 7 | 含色夾 |
| PAR64 | FFS | 1000W/110V | 8 | 含色夾 |
| LED PAR 45˚ | 18×10W (R,G,B,W 4in1) | 200W/110-240V | 10 |  |
| CYC | KUPO | 1000W/110V | 12 |  |

(7)燈具附件

| 設備名稱 | 尺寸 | 數量 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3-Pin 燈光延長線 | 3m | 30 |  |
|  | 5m | 20 |  |
| DMX 5-Pin延長線 | 20m | 1 |  |
| 舞台工作燈 |  | 7 |  |
| BOOM(含Base) |  | 10 |  |

(8) 燈光迴路：

| 區域 Area | 迴路編號 Channel No. | 總迴路 Total | 迴路盒型式 Style | 備註 Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外區貓道F.O.H Catwalk |  |  |  |  |
| 第一道燈光貓道 1st Catwalk | 1~8 | 8 | CEE 母插座及豬尾電纜附CEE母插頭兩種 |  |
| 舞台區上方Overhead |  |  |  |  |
| 第一道燈光吊桿 1st Electric | 9~16 | 8 | 燈光線槽 Connector Strip |  |
| 第二道燈光吊桿 2nd Electric | 17~24 | 8 | 燈光線槽 Connector Strip |  |
| 第三道燈光吊桿 3rd Electric | 25~32 | 8 | 燈光線槽 Connector Strip |  |
| 第四道燈光吊桿 4rd Electric | 33~40 | 8 | 燈光線槽 Connector Strip |  |
| 天幕燈光吊桿 Cyc Light Batten | 41~48 | 8 | 燈光線槽 Connector Strip |  |

四、音響系統

(1) 控制室位置：位於二樓

(2) 混音器廠牌及型號：32CH SOUNDCRAFT SI EXPRESSION

(3) 其他設備：

| 器材名稱 | 廠牌型號 | 數量 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 數位後級擴大器 | CROWN-6002 | 2 |  |

(4)麥克風器材

| 器材名稱 | 廠牌型號 | 數量 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手握無線麥克風 | Adamson | 2 | 控制室 |
| 無線麥克風接收器 | AKG SR4500 |  |  |

六、空間資訊

(1) 觀眾席：總席位：96席

(2) 演員化妝室 (位於後臺)

團體化妝室1間：約可容納12~18人，有梳妝台、化妝燈、洗手間

（無獨立更衣室）

七、交通資訊

(1) 捷運木柵線至「木柵站」下，轉指南客運282或欣欣客運236、251至「木

柵市場」、「永安街」下車。

(2) 捷運市政府站3號出口，轉欣欣客運915至「木柵」下車；指南客運棕7、

綠1至「指南路口」下車。

(3) 捷運公館站1號出口，轉欣欣客運236或指南客運530至「木柵市場」、

「永安街」下車。

【技術操作通則】

一．懸吊系統

1. 舞台懸吊系統僅供器材使用(意指燈具、舞台設備及音響器材)。

2. 本館舞台系統懸吊系統載重為150KG，使用時不可超過載明之安全載重重量。

3. 非經本館管理組人員許可，嚴禁自行操作舞台懸吊系統。

4. 懸吊系統若有特殊更動，需事先於技術協調會中提出，經說明用途及架設規

劃並徵得管理組同意，裝台現場不接受任何特殊更動之要求。

二、舞台布幕

1. 本館舞台布幕均有防火處理。

2. 所有布幕正面嚴禁黏貼膠帶。

3. 本館舞台布幕除沿幕及翼幕外，禁止拆卸或更動，沿幕及翼幕的更動也應徵

得管理組同意。

4. 使用側燈時，應特別注意隔熱，布幕若有損壞，使用者應負修復賠償之責。

三、舞台設備

1. 舞台面嚴禁雙面膠帶黏貼、鑽孔、塗裝、打釘等破壞舞台板面之行為。

2. 舞台及後台區域嚴禁製作、繪景、噴漆、塗裝及修改布景道具，如有上述需

要，請務必於室外施作。

3. 舞台區域禁止使用火燄，如因節目內容需要，請務必事先於技術協調會中提

出，並說明使用規劃及相關安全設施，並徵得管理組同意，裝台現場不接受上述特殊需求使用申請。

4. 舞台區域禁止使用有毒化學用品及乾粉式燒煙機等危險性特殊效果設備。

5. 舞台區嚴禁攜帶或飲用各式飲料及水，若因特殊演出需使用與水相關之各種

效果，須經由管理組同意於安全無虞狀況下進行。

6. 如有其他演出特殊效果，需徵得本館管理組同意。

7. 如有外加器材於觀眾席區域，需徵得本館管理組同意。

8. 非演出相關人員禁止進入舞台區域，演出期間請演出單位所有人員佩帶工作

證，工作證嚴禁非本人使用。

9. 觀眾獻花請交由前台服務人員轉送，禁止由觀眾席區逕上舞台獻花，演出單

位事先安排舞台上獻花則不在此限。

四、燈光系統

1. 外加系統及燈具需徵得管理人員同意，並在安全承載範圍內操作使用。

2. 外加燈具或器材吊掛於懸吊系統上，需附加安全鍊並確保安全無虞。

3. 各式線材須以膠帶固定，以避免人員經過發生危險。

4. 相關器材架設須遵循本館管理組之建議，並保持前後台區域出入口及走道的

通暢。

5. 如有外加器材於觀眾席區域，需徵得本館管理組同意。

6. 煙機設備需使用國際機構認可，對人體與器材無害之煙油。

五、視聽音響設備

1. 各式線材須膠帶固定，以避免人員經過發生危險。

2. 相關器材架設須遵循本館管理組之建議，並保持前後台區域出入口及走道的

通暢。

- 如有外加器材於觀眾席區域，需徵得本館管理組同意，相關設備如佔用觀眾

席位，請於開放售票前確認保留席位。

以上各項規定請使用者配合，若有特殊狀況與需求，必須於技術協調會議中提出。